ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015г.

Лице, което пуска на пазара: Джи Би Си Индъстрийз” ЕООД

Дата на издаване: 12.12.2016г.

Номер на телефона: +359 56 816 357

Издание: 4

ЕИК: 204007204					заменя издание: 30.05.2008г.

1.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта:

GBC Master Finish - Готова шпакловъчна смес

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват:

GBC Master Finish е  готова  шпакловъчна  смес  базирана  на  акрилни  кополимери.

Предназначена е за вътрешна употреба. Може да се използва като основа , при запълване на фуги и неравности върху гипс-картон, бетон, вароциментова мазилка и др. Може да се нанася на няколко слоя. Първият винаги служи за основа. Удобна за работа, лесно се шлайфа, не се напуква. Образува здрава основа за следващото покритие.

1.3. Наименование на фирмата/предприятието

“ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ”ЕООД

8000 Бургас

ул.”Одрин” № 15 тел. +359 56 816 357

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност

+359 2 998 23 75

както и телефон 112 и

Национален токсикологичен информационен център

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов”; телефон за спешни случаи/факс: +359 2 9154 409

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото или сместа

Вещество/смес – Смес

Продуктът не се класифицира като опасен, съгласно Директива 1999/45/ЕС и Директива 67/548/ЕС и нейните изменения и допълнения.

Продуктът не се класифицира като опасен, съгласно Регламент ЕО №1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на опасни химически вещества и смеси. Не е вреден за здравето в условията на експлоатация.

2.2. Елементи на етикета

Този продукт не е необходимо да бъде обозначен в съответствие с Директиви на Европейската общност и националното законодателство. Не е опасна смес съгласно Директива 67/548/ЕС и нейните изменения и допълнения и Регламент ЕО №1272/2008.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ ЕО №1272/2008

Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

Р262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

Р301+Р310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.

Р273 - Да се избягва

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Този продукт не съдържа вещества, опасни за здравето и околната среда, съгласно Директива 67/548/ЕО и Регламент ЕО №1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на опасни химически вещества и смеси.

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

4.1.1. При вдишване: достъп на свеж въздух. При оплаквания да се потърси медицинска помощ.

4.1.2. При контакт с кожата: да се измие засегнатата кожа с вода и сапун. При продължи-телно дразнене да се потърси медицинска помощ.

4.1.3. При контакт с очите: веднага да се изплакнат очите с течаща вода в продължение на 15 минути при широко отворени клепачи. Да се махнат контактните лещи. При дразнене да се потърси очен лекар.

4.1.4. При поглъщане: да се изплакне обилно устата с вода, след това да се пие много вода. Да не се дават течности и да не се предизвиква повръщане, ако

пациентът е в безсъзнание или с конвулсии. При продължителни оплаквания да се потърси лекарска консултация.

На работното място трябва да има следните предпазни средства:

- очила за очите

- предпазни маски за лице

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти: няма налична информация.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: няма налична информация.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1.Пожарогасителни средства:

- подходящи средства за гасене:сух химически прах, въглероден диоксид, воден спрей.По-големи пожари се гасят с диспергирана водна струя или алкалоустойчива пяна.

- неподходящи средства за гасене- не са известни неподходящи средства за гасене.

5.2. Особености, които произтичат от веществото или сместа- при термично разлагане, може да се отделят акрилатни мономери.

5.3. Съвети за пожарникарите: носете изолиращ противогаз и защитно пожарникарско облекло.Препаратът не е пожароопасен. След изпарение на водата, сухият остатък може да подхранва огъня.

При възникване на пожар в съседство, охлаждайте опаковките със струя студена вода, за да не се повиши налягането и да се запалят самите пластмасови опаковки.

Изхвърлете замърсената вода от гасенето, съгласно нормативно установените изисквания.Да не се изпуска в канализацията.

6. МЕРКИ ЗА АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: локална или обща вентилация при работа в закрити помещения. Избягвайте вдишването на изпаренията или облака.

6.2. Мерки за опазване на околната среда: да не се допуска в канализацията с цел недопускане замърсяване на повърхностни и подпочвени води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване:

- не допускайте влизане на: ненужен или незащитен персонал.

- малки разлети количества: съберете с инертни материали, поемащи течността (пясък, пръст, или други подобни абсорбенти), изгребете и изхвърлете в специален контейнер. Почистете замърсеното място с вода.

- големи количества: да се изпомпа разлетия продукт и да се почисти, както е посочено по-горе

- остатъци: да се отмият с вода

- замърсената вода: да се събере за съответно подходящо обезвреждане. Да не се изхвърля в канализацията без предварително  филтруване.

6.4. Позоваване на други раздели: обърнете се също за справка към раздел 8 и 13 от Информационния лист за безопасност.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа с продукта

Технически предпазни мерки:

Предотвратете образуването на запалителни или избухливи концентрации на изпаренията и въздуха и избягвайте концентрации на изпаренията по-високи от границите на професионално излагане. Продуктът трябва да се ползва само в райони, където всички открити пламъци и други източници на запалване са отстранени. Електрическите съоръжения трябва да са защитени съгласно съответстващия стандарт. Дръжте опаковката плътно затворена. Дръжте далеч от топлина, искри и пламък. Никога не използвайте искрящи инструменти. Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишването на прах, частици и облак образуващи се при полагане на препарата. Избягвайте вдишването на праха при шлайфане.

Храненето, пиенето и пушенето трябва да се забранят в района, където се

обработва, съхранява и полага продукта. Работниците трябва да измиват ръцете и лицето преди хранене, пиене или пушене.

Използвайте подходящи лични предпазни средства (вижте раздел 8).

Мерки за предотвратяване образуването на аерозоли и прах

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химическо вещество/смес. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Измийте се изцяло след работа с продукта.

Други предпазни мерки: не приемайте храна и напитки на работното място. Продуктът може да придобие миризма на бактерии след дълготрайно съхранение.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:

да се предпазва от замръзване! Съхранявайте в закрити и сухи складови

помещения, при температура 5-30°С, в плътно затворени оригинални опаковки.

Не съхранявайте продукта заедно с храна, напитки или фуражи.

7.3.Специфична/и/ крайна/и/ употреба/и/ : продуктът няма други специфични употреби, освен регламентираните в Листа за безопасност и на етикета.

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол – продуктът не се класифицира като опасен в съответствие с Директива 1999/45/ЕС и нейните изменения и допълнения и Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на опасни химически вещества и смеси и няма определени гранични стойности на експозиция.

8.2. Контрол на експозицията в работна среда

8.2.1. Подходящ инженерен контрол: местата за съхранение и употреба на този продукт, трябва да бъдат оборудвани с приспособления за измиване/промивки на очите.

8.2.2. Лични предпазни средства

8.2.2.1. Защита на дихателните пътища: при по-голямо замърсяване се препоръчва дихателна маска.

8.2.2.2. Защита на ръцете: при продължителна и многократна обработка, използвайте ръкавици: неопрен или нитрил. Предпазните кремове могат да помогнат за защита на откритите части на кожата, но не трябва да се нанасят след излагане на продукта.

8.2.2.3. Защита на очите: използвайте предпазни очила предназначени да предпазват от изпръскване с течности.

8.2.2.4. Защита на кожата и тялото: персонала трябва да носи антистатични дрехи от естествени тъкани или устойчиви на висока температура изкуствени тъкани.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: продуктът не е вреден за околната среда, но не позволявайте на продукта да проникне в канализации, реки и водоеми.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства:

| Външен вид: | Хомогенна суспензия |
| --- | --- |
| Мирис: | Специфичен |
| рН стойност: | 9 |
| Точка на топене/точка на замръзване: | 0°С |
| Точка на кипене/интервал на кипене: | 100°С |
| Запалимост/твърдо вещество, газ/: | Не е приложимо |
| Налягане на парите при 20°С: | 22,66hPa при 20°С Вода |
| Пламна температура: | Невъзпламеняем |
| Разтворимост във вода: | Разтворим |
| Скорост на изпаряване: | Няма данни |
| Температура на самозапалване: | Няма информация |
| Температура на разпадане: | над 90 °C |
| Долна/горна граница на запалимост и експлозия: | Не е приложимо |
| Оксидиращи свойства: | Няма информация |
| Плътност на парите: | <1,0 Вода |
| Плътност при 20°С: | 1650 kg/m3 |
| Вискозитет при 20°С: |  |
| Коефициент на разпределение n октанол/вода | Няма информация |

9.2. Друга информация: няма информация за разтворителната способност в други разтворители.

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивност: няма информация.

10.2. Химична стабилност: няма информация.

10.3. Възможност за опасни реакции:не известни.

10.4. Условия, които трябва да се избягват: може да коагулира, ако замръзне (0°С). Избягвайте температури над 170°С, тъй като започва термично разлагане на продукта.

10.5. Несъвместими материали: Дръжте далеч от следните материали, за да предотвратите силни екзотермични реакции:окислителни агенти, силни основи, силни киселини, въглероден окис, въглероден двуокис, дим, азотни окиси.

10.6. Опасни продукти на разлагане: не са известни.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за токсикологични ефекти

- Остра орална токсичност:Емулсия на акрилатен съполимер. LD50 плъх >5000mg/kg.

- Остра дермална токсичност: LD50 заек >5000 mg/kg.

- Остра инхалационна токсичност: няма информация.

- При вдишване: малко вероятно да е опасен при вдишване.

- При поглъщане: малко вероятно да е опасен при поглъщане.

- При контакт с кожата: по-продължителен и интензивен контакт с кожата може да причини дразнене. При залепване на продукта за кожата е възможно да се предизвика дразнещо действие при изсъхването.

- При контакт с очите: може да причини леко временно дразнене на очите.

- Сенсибилизация: няма информация.

- Канцерогенност: няма информация.

- Мутагенност: няма информация.

- Репродуктивна токсичност: няма информация.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

- Силна токсичност за рибите: няма информация.

- Силна токсичност за водните безгръбначни: няма информация.

- Силна токсичност за водораслите: няма информация.

- Отровен за бактерии: няма информация.

- Хронична токсичност за водната среда

- Хронична токсичност за рибите: няма информация.

- Хронична токсичност за водните безгръбначни: няма информация.

- Токсичност за организмите живеещи в почвата: няма информация.

- Токсичност за земните растения: няма информация.

- Токсичност за други земни видове,които не са бозайници: няма информация.

12.2. Устойчивост и разградимост

- способност за биодеградация- няма информация.

- физико-химично изместване- няма информация.

12.3. Биоакумулираща способност

- биоакумулиране - няма информация.

12.4. Преносимост в почвата

- коефициент на разпределение n-октанол/вода – няма информация.

- разпространение на компонентите в околната среда – няма информация.

- жизнен цикъл и поведение в околната среда – няма информация.

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB – няма информация.

12.6. Други неблагоприятни ефекти: да не се допуска неразреден продукт или големи количества от него да попаднат в околната среда, водоизточниците и/или дренажните води, без предварителна обработка. Според сегашното ниво на познание, не следва да се очакват отрицателни екологични въздействия.

Опасно за озоновия слой - няма информация.

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Всякакви остатъци от продукта, отпадъци от приложението му и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби за обработка на специални и опасни отпадъци.

13.1.Методи за третиране на отпадъците - всякакви остатъци от препарата, отпадъци от приложението му и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, да се събират в специални плътно затварящи се и обозначени съдове за временно съхранение, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.

Погрижете се разливите и водата от почистването да не достигат до градската канализация и откритите водоеми.

13.2.Допълнителна информация - няма налична информация.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Препаратът не е подчинен на Наредбите за:

ADR - шосеен транспорт

RID – железопътен транспорт

ADNR – речен транспорт

IMDG – морски транспорт

IATA/ICAO – въздушен транспорт

Не се класифицира като опасен товар за транспортиране.

Да не се транспортира заедно с храни за хора и животни.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

- Продуктът не съдържа информация за вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент /ЕО/2073/2007.

- Продуктът не съдържа вещества, устойчиви органични замърсители съгласно Регламент /ЕО/850/2004.

- Оценка на безопасността на химичното вещество или смес – няма налична оценка.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Преработено издание: 30.06.2010г.

Настоящите изложения и препоръки са подготвени съгласно:

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12. 2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и съответните международни правила за транспорт.

- Регламент 1272/2008 ЕС, относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химически вещества и смеси.

- Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение Регламент/ЕО/№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

- Регламент 67/548 ЕС относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химически вещества и смеси.

- Закон за защита от вредно въздействие на химичните вещества и препарати /ДВ бр.95, 24.11.2006г./.

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и смеси.

- Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при работа.

- Наредба №14 за нормите на пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места.

- Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари ADR.

- Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари RID.

Информацията в този лист за безопасност има за цел да даде насоки на професионалните потребители да предприемат необходимите мерки за защита на здравето на човека и околната среда, както и да осигурят здраве и безопасност на работното място. Тя не бива да се тълкува като гаранция за технически характеристики или подходящо специфично приложение.

Данни, променени спрямо предишната версия: направена е и класификация съгласно Регламент 1272/2008ЕС, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/830 относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химически вещества и смеси.